## 1. Uart RX TX IP

### 1.1 Overview

AXI4-Lite 인터페이스를 통해 제어되는 UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) 모듈이다. 송신(TX)와 수신(RX) 기능을 지원하며, 보드 레이트(Baud Rate) 설정을 위한 분주기 값을 레지스터를 통해 가변적으로 조절할 수 있다.

- Bus Interface: AXI4-Lite Slave (32-bit data, 4-bit addr)
- Base Address: IP 블록 설계 시 할당. 본 문서는 상대 오프셋 기준
- Reset: Active-Low (S_AXI_ARESETN)
- Clock: S_AXI_ACLK(기본 100MHz 권장)

### 1.2 Register Map Summary

| Offset | Register Name | Access | Reset Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | TX_DATA | R/W | 0x00000000 | UART 전송 데이터. Write시 자동으로 Tx 시작 트리거 |
| 0x04 | STATUS / FLAG_CLR | R/W | 0x00000002 | 상태 읽기/ 플래그 클리어 TX/RX busy, done, error 플래그 |
| 0x08 | BAUD_DIV | R/W | 0x00000363 | baud rate 분주값으로 TX/RX 공용 기본값 867 = (100MHz/115200bps) -1 |
| 0x0C | RX_DATA | RO | 0x00000000 | 수신 완료 데이터 버퍼. Write 무시 |

### 1.3 Register Description

#### 1.3.1 TX_DATA (Offset 0x00)

UART 전송 데이터 레지스터. Write 동작 시, tx_busy 상태가 0이면 해당 바이트를 즉시 전송 게시한다. Read 동작 시 slv_reg[7:0]이 반환된다.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Access | R/W |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.3.2 STATUS / FLAG_CLR (Offset 0x04)

TX/RX 상태 레지스터 겸 플래그 클리어 레지스터. Read시 status_reg 값을 반환하고, Write시 해당 bit = 1 이면 플래그 클리어(W1C). 복수 플래그 동시 클리어 가능하다.

| Bit | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RXERR | RXDN | RXBSY | TXDN | TXRDY | TXBSY |
| Access | W1C | W1C | RO | W1C | RO | RO |

| Bits | Field | Access | Reset | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RX_ERROR_FLAG | W1C | 0 | RX 프레임 에러 플래그. Stop bit가 Low면 rx_error 펄스로 Set. bit[5]=1 Write로 클리어. |
| 4 | RX_DONE_FLAG | W1C | 0 | 수신 완료 플래그. rx_done 펄스(1클럭) 감지 시 Set. bit[4]=1 Write로 클리어. 클리어 후 RX_DATA(0x0C)를 read |
| 3 | RX_BUSY | RO | 0 | RX 수신 진행 중. uart_rx_core의 rx_busy 직결. |
| 2 | TX_DONE_FLAG | W1C | 0 | 전송 완료 플래그. tx_done 펄스(1클럭) 감지 시 Set. bit[2]=1 Write로 클리어. |
| 1 | TX_READY | RO | 1 | TX 전송 가능 상태. ~tx_busy와 동일. 1이면 TX_DATA에 Write 가능. |
| 0 | TX_BUSY | RO | 0 | TX 전송 진행 중. uart_tx_core의 tx_busy 직결. |

#### 1.3.3 BAUD_DIV (Offset 0x08)

Baud Rate 분주값 레지스터. TX와 RX가 동일한 신호 공유한다.

계산식: BAUD_DIV = (F_clk / Baud_Rate) - 1

| Bit | 31:0 |
| --- | --- |
|  | BAUD_DIV[31:0] |
| Access | R/W |

| F_clk | Baud_Rate | BAUD_DIV (Hex) |
| --- | --- | --- |
| 100 MHz | 9,600 | 10,415 (0x0000288F) |
| 100 MHz | 115,200 | 867 (0x00000363) |
| 100 MHz | 921,600 | 107 (0x0000006B) |
| 50 MHz | 115,200 | 433 (0x000001B1) |

#### 1.3.4 RX_DATA (Offset 0x0C)

수신 완료 데이터 버퍼 레지스터. rx_done 펄스 발생 시 rx_data_in 값이 rx_data_buf에 래치됨. Write는 무시된다.

| Bit | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| Access | RO |  |  |  |  |  |  |  |

## 2. Dot Matrix IP

### 2.1 Overview

AXI4-Lite 인터페이스를 통해 4개의 MAX7219 드라이버 IC

- Bus Interface: AXI4-Lite Slave (32-bit data, 5-bit addr)
- Base Address: IP 블록 설계 시 할당. 본 문서는 상대 오프셋 기준
- Reset: Active-Low (S_AXI_ARESETN)
- Clock: S_AXI_ACLK(기본 100MHz 권장)

### 2.2 Register Map Summary

| Offset | Register Name | Access | Reset Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL_INIT | R/W | 0x00000000 | MAX7219 초기화 트리거 Write시, 초기화 시퀀스 시작 |
| 0x04 | CTRL_UPDATE | R/W | 0x00000000 | Dot Matrix 숫자 표시 업데이트 트리거 Write시, NUM_DATA값을 도트 매트릭스에 표시 |
| 0x08 | CTRL_CLEAR | R/W | 0x00000000 | Dot Matrix 화면 Clear 트리거 |
| 0x0C | NUM_DATA | R/W | 0x00000000 | 표시할 4자리 숫자 데이터 |
| 0x10 | STATUS | RO | 0x00000000 | 동작 상태 플래그 busy / done / init_done |

### 2.3 Register Description

#### 2.3.1 CTRL_INIT (Offset 0x00)

MAX7219 Dot Matrix 모듈을 초기화하기 위한 트리거 레지스터. init 신호의 Positive Edge를 검출하여 초기화 동작을 시작한다. 초기화 시 전송되는 MAX7219 설정은 다음과 같다. INIT_REG[0]에 0 → 1 상승 엣지를 발생시키면 내부 max7219_8x32_cntr 모듈이 MAX7219 초기화 Sequence를 수행한다.

초기화 시 내부적으로 다음 MAX7219 Register 설정이 순차적으로 전송된다.

| order | max7219 Address | Data | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x0F | 0x00 | Display Test Off |
| 1 | 0x09 | 0x00 | Decode Mode Off |
| 2 | 0x0B | 0x07 | Scan Limit: Digit 0~7 사용 |
| 3 | 0x0A | 0x01 | Intensity 설정 |
| 4 | 0x0C | 0x01 | Shutdown 해제, Normal Operation |

#### 2.3.2 CTRL_UPDATE (Offset 0x04)

Dot Matrix에 숫자 데이터를 출력하도록 하는 update trigger. 컨트롤러 내부에서는 update 신호의 Positive Edge가 감지되어 OP_CLEAR 동작을 수행한다. UPDATE가 발생하면 NUM_DATA에 저장된 4개의 4개의 BCD-like digit 값을 읽어서 8x32 Dot Matrix에 출력한다.

#### 2.3.3. CTRL_CLEAR (Offset 0x08)

Dot Matrix 화면을 모두 끄는 clear trigger. positive edge 방식으로 동작하며, OP_CLEAR 상태에서는 MAX7219의 digit address 0x01 ~ 0x08에 모두 0x00을 전송하여 LED Matrix를 소등한다.

#### 2.3.4 NUM_DATA (Offset 0x0C)

표시할 숫자 데이터 레지스터. 0~9999 범위의 Binary 값을 Wirte하면, CTRL_UPDATE 트리거 시 내부적으로 BCD 변환 후 각 자리수의 도트 폰트 데이터를 MAX7219에 전송한다.

| Bit | [15:12] | [11:8] | [7:4] | [3:0] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIGIT3 | DIGIT2 | DIGIT1 | DIGIT0 |
| Access | R/W | R/W | R/W | R/W |
| Reset | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 |

#### 2.3.5 STATUS (Offset 0x10)

동작 상태 플래그 레지스터. max7219_8x32_cntr 내부 신호를 반영한다.

| Bits | Field | Access | Reset | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | init_done | RO | 0x0 | 초기화 완료 플래그. OP_INIT 시퀀스 완료 후 1로 SET 리셋 전 까지 유지 |
| 1 | done | RO | 0x0 | 동작 완료 펄스. 각 시퀀스(init, Update, Clear) 롼료 후 1클럭 High 펄스 |
| 0 | busy | RO | 0x0 | 동작 진행 중 플래그. S_IDLE이 아닌 모든 상태에서 1. 1이면 세 트리거 무시됨 |

## 3. I2C MPU9250 IP

### 3.1 Overview

AXI4-Lite 인터페이스를 통해 MPU9250 가속도 센서 데이터를 읽는 I2C 기반 Sensor Interface IP이다. 내부에는 I2C Master 모듈과 MPU9250 제어 FSM이 포함되어 있으며, MPU9250의 가속도 X/Y/Z 데이터를 주기적으로 읽어 AXI Register에 반영한다.

- Bus Interface: AXI4-Lite Slave (32-bit data, 5-bit addr)
- Base Address: IP 블록 설계 시 할당. 본 문서는 상대 오프셋 기준
- Reset: Active-Low (S_AXI_ARESETN)
- Clock: S_AXI_ACLK(기본 100MHz 권장)

### 3.2 Register Map Summary

| Offset | Register Name | Access | Reset Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | CTRL_REG | R/W | 0x00000000 | 현재 코드에서는 저장만 되며 MPU 제어에는 직접 사용되지 않음 |
| 0x04 | DATA_VALID | RO | 0x00000000 | MPU9250 측정 완료 플래그.. 새로운 가속도 데이터 유효 상태 |
| 0x08 | ACCEL_X | RO | 0x00000000 | X축 가속도 데이터 |
| 0x0C | ACCEL_Y | RO | 0x00000000 | Y축 가속도 데이터 |
| 0x10 | ACCEL_Z | RO | 0x00000000 | Z축 가속도 데이터 |

### 3.3 Register Description

#### 3.3.1 CTRL_REG (Offset 0x00)

예약 설정 레지스터. 별도 기능이 연결되어 있지 않으나 AXI Write/Read가 가능하며, 향후 제어 기능 확장에 사용이 가능하다.

#### 3.3.2 DATA_VALID (Offset 0x04)

MPU9250에서 X/Y/Z 가속도 데이터가 새로 갱신되었음을 나타내는 상태 Register.

i2c_mpu9250 내부 FSM이 X/Y/Z 데이터를 모두 읽고 PARSE 상태에서 1클럭 동안 High로 설정된다. 이후 다음 클럭에서 다시 0으로 내려간다. 소프트웨어에서 bit를 polling하여 새로운 데이터 갱신 시점을 확인할 수 있다.

#### 3.3.3 ACCEL_X (Offset 0x08)

X축 가속도 데이터 레지스터. 내부 ax[15:0] 값이 32-bit로 Sign Extension되어 slv_reg2에 저장된다. 이 때 MPU9250의 ACCEL_XOUT_H(0x3B)와 ACCEL_XOUT_L(0x3C)를 조합한 값이다.

| Bits | Feild | Access | Reset | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | ax[15] (Sign Ext) | RO | 0 | 부호 비트 Sign Extension. {{16{ax[15]}}}로 채워짐 |
| 15:0 | ax[15:0] | RO | 0 | X축 가속도 Raw 데이터 (16비트 Signed 2의 보수). {xh, xl} 조합 |

#### 3.3.4 ACCEL_X (Offset 0x08)

Y축 가속도 데이터 레지스터. 내부 ay[15:0] 값이 32-bit로 Sign Extension되어 slv_reg3에 저장된다. MPU9250의 ACCEL_YOUT_H(0x3D)와 ACCEL_YOUT_L(0x3E)를 조합한 값이다.

| Bits | Feild | Access | Reset | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | ay[15] (Sign Ext) | RO | 0 | 부호 비트 Sign Extension. {{16{ay[15]}}}로 채워짐 |
| 15:0 | ay[15:0] | RO | 0 | Y축 가속도 Raw 데이터 (16비트 Signed 2의 보수). {yh, yl} 조합 |

#### 3.3.5 ACCEL_Z (Offset 0x08)

Z축 가속도 데이터 레지스터. 내부 az[15:0] 값이 32-bit로 Sign Extension되어 slv_reg4에 저장된다. 이 때 MPU9250의 ACCEL_ZOUT_H(0x3F)와 ACCEL_ZOUT_L(0x40)를 조합한 값이다. 단, ACCEL_ZOUT_L은 READ_ZL의 done 시점 rx_data를 PARSE 상태에서 직접 사용한다.

| Bits | Feild | Access | Reset | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31:16 | az[15] (Sign Ext) | RO | 0 | 부호 비트 Sign Extension. {{16{az[15]}}}로 채워짐 |
| 15:0 | az[15:0] | RO | 0 | X축 가속도 Raw 데이터 (16비트 Signed 2의 보수). {zh, zl} 조합 (PARSE에서 rx_data=zl) |

## 4. Step Counter IP

### 4.1 Overview

AXI4-Lite 인터페이스를 통해 걸음 수 및 이동 거리를 측정·제공하는 IP 모듈(step_counter_ip)이다. MPU9250 IP(myip_i2c_mpu6)에서 출력되는 3축 가속도(ax, ay, az)와 data_valid 신호를 입력으로 받아, step_counter_cntr에서 3축 합산 모션 레벨(motion_level = abs_x + abs_y + abs_z) 기반 걸음 감지 알고리즘을 수행한다.

- Bus Interface: AXI4-Lite Slave (32-bit data, 5-bit addr)
- Base Address: IP 블록 설계 시 할당. 본 문서는 상대 오프셋 기준
- Reset: Active-Low (S_AXI_ARESETN)
- Clock: S_AXI_ACLK(기본 100MHz 권장)

### 4.2 Register Map Summary

| Offset | Register Name | Access | Reset Value | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | STEP_COUNT | RO | 32'd0 | 누적 걸음 수 (32비트 wire 직결) |
| 0x04 | DISTANCE | RO | 32'd0 | 누적 이동 거리 [cm] (32비트 wire 직결) |
| 0x08 | MOTION | RO | 34'd0 | 3축 합산 모션 레벨. abs_x+abs_y+abs_z (34비트, 하위 32비트 반환) |
| 0x0C | HIGH_TH | R/W | 32'd350 | 걸음 감지 상한 임계값. motion_level > high_th 시 걸음 인정 |
| 0x10 | LOW_TH | R/W | 32'd120 | 걸음 후 재감지 허용 임계값. motion_level < low_th 시 armed 복구 |
| 0x14 | MIN_STEP_SAMPLES | R/W | 32'd40 | 걸음 감지 후 쿨다운 샘플 수 (cooldown_cnt 초기값) |
| 0x18 | BASE_SHIFT | R/W | 4'd5 | 3축 베이스라인 적응 속도 지수. x/y/z_diff >>> base_shift |
| 0x1C | CALIB_SAMPLES | R/W | 32'd100 | 초기 3축 베이스라인 캘리브레이션 샘플 수 |

### 4.3 Register Description

#### 4.3.1 STEP_COUNT (Offset 0x00)

검출된 총 걸음 수를 저장하는 Register. 내부 step_counter_cntr 모듈에서 Step 조건이 만족될 때마다 step_count가 1씩 증가한다. motion_level이 HIGH_TH_REG보다 크고, Step 간 최소 대기 시간인 cooldown_cnt가 0일 때 1 step으로 인식한다.

#### 4.3.2 DISTANCE (Offset 0x04)

누적 이동 거리를 저장하는 Register. Step이 1회 검출될 때마다 STRIDE_CM 값만큼 증가한다. 현재  STRIDE_CM은 70으로 고정되어 있다.

#### 4.3.3 MOTION (Offset 0x08)

현재 3축 가속도 변화량의 합산값을 확인하기 위한 Register. 내부에서는 X/Y/Z 각 축에 대해 기준값과 현재값의 차이를 계산한 뒤 절댓값으로 변환한 후, 세 값을 합산하여 전체 움직임 크기인 motion_level을 생성한다.

현재 motion 출력 폭은 [33:0]로 34-bit이지만, AXI Read Data 폭은 32-bit이다. 따라서 S_AXI_RDATA에 연결될 때 상위 2-bit는 잘릴 수 있다. 실사용 환경에서는 일반적인 MPU Raw Data 범위상 문제가 크지 않을 수 있다.

#### 4.3.4 HIGH_TH (Offset 0x0C)

걸음 감지 상한 임계값 레지스터로, motion_level이 high_th를 초과하고 armed=1이며 cooldown_cnt=0일 때 걸음으로 인정한다. 값이 클수록 더 강한 진동만 걸음으로 인정하여 오감지를 줄인다.

| 설정 방향 | 결과 |
| --- | --- |
| 값 감소 | 민감도 증가, 작은 움직임도 Step으로 인식 가능 |
| 값 증가 | 민감도 감소, 강한 움직임에서만 Step 인식 |

#### 4.3.5 LOW_TH (Offset 0x10)

걸음 후 재감지 허용 임계값 레지스터. 한 번 Step이 검출되면 내부 armed 신호가 0으로 내려가고, motion_level이 LOW_TH_REG보다 작아져야 다시 Step 검출이 가능해진다.

| 조건 | 의미 |
| --- | --- |
| motion_level > HIGH_TH | Step 검출 |
| motion_level < LOW_TH | 다음 Step 검출 준비 완료 |

#### 4.3.6 MIN_STEP_SAMPLES (Offset 0x14)

Step 간 최소 걸음 간격 쿨다운 샘플 수 레지스터. 걸음 감지 직후 cooldown_cnt에 값이 로드되고, data_valid가 들어올 때마다 1씩 감소한다. cooldown_cnt가 0이 되기 전에는 새로운 Step이 검출되지 않는다.

100Hz 입력 기준 40샘플 = 약 0.4초 최소 간격.

#### 4.3.7 BASE_SHIFT (Offset 0x18)

X/Y/Z 각 축의 기준값 x_base, y_base, z_base를 갱신할 때 사용하는 필터 강도 설정 Register. BASE_SHIFT 값이 작으면 기준값이 빠르게 현재 입력을 따라가고, 값이 크면 기준값이 천천히 변화한다.

#### 4.3.8 CALIB_SAMPLES (Offset 0x1C)

초기 기준값 보정에 사용할 Sample 수를 설정하는 Register. Reset 이후 첫 번째 data_valid에서 X/Y/Z 기준값이 현재 입력값으로 초기화되고, 이후 CALIB_SAMPLES_REG에 설정된 횟수만큼 기준값 보정이 수행된다.

100Hz 입력 기준 100샘플 = 약 1초.